# MergedQtApp 人脸门禁功能优化工作汇报

RK3568 4GB 加 32GB 设备  会话阶段总结  2026年9月16日

本阶段围绕设备存储配额、本地人员离线导入与通行、人脸管理界面、识别记录展示以及U盘导入协同进行了连续优化。当前已形成32GB与原8GB设备双档存储策略，建立本地人员独立导入和权限校验链路，并解决空规则误限制、楼层设备标识误匹配、U盘自动复制冲突以及管理页面透底等问题。最终管理后台退出后直接回到多媒体界面，不再恢复已停用的人脸整页主界面。

# 一 工作内容概览

| 工作包 | 完成内容 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 存储策略 | 按设备文件系统容量自动区分8GB和32GB档位，并统一媒体 注册照 通行记录配额 | 已完成 |
| 通行展示与记录 | 新增通行照片姓名显示开关，精简识别记录字段并修正人员编号展示 | 已完成 |
| 本地人员导入 | Excel导入改入本地人员库，支持重复判断 覆盖更新 人脸图片质量校验和结果汇总 | 已完成 |
| 本地离线通行 | 本地人员支持人脸 IC卡 二维码权限校验并直接下发RS485，不回执MQTT | 已完成 |
| 权限规则修正 | 八项启用功能与实际配置分开判断，空值不再自动生成限制或造成误拒绝 | 已完成 |
| U盘协同 | 通过一次性导入预约隔离人员导入与UI资源 视频自动复制 | 已完成 |
| 管理界面 | 完成竖屏自适应 开关动画 字号 按钮反馈 登录弹窗和不透明层级修复 | 已完成 |

# 二 存储配额策略

应用以数据所在文件系统总容量作为档位判断依据。文件系统总容量达到24 GiB时进入32GB档位，读取失败或低于阈值时保守沿用原8GB策略。容量限制以实际字节数为准，界面中的照片数量仅作为可理解的参考值。

| 设备档位 | 媒体文件 | 注册照片 | 通行抓拍与日志 | 预留空间 | 参考照片数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原8GB档 | 2 GiB | 1 GiB | 硬上限500 MiB | 沿用原策略 | 约3000张 |
| 32GB档 | 8 GiB | 15 GiB | 硬上限2 GiB | 约1 GiB | 约52000张 |

32GB档注册照参考容量按单张300 KiB的保守值计算，15 GiB理论约可保存52428张，界面取整显示约52000张。

注册数量不作为硬性上限；本地注册照和网络注册照按实际总字节数共享15 GiB配额。

通行记录保留包含当天在内的15天；32GB档达到约1.6 GiB时开始软清理，2 GiB为不可突破的硬上限。

媒体下载在写入前和临时文件提交前均执行配额校验；注册照片采用统一容量锁和原子写入。

# 三 通行照片与识别记录展示

在人脸管理的设置和显示设置中增加通行照片显示开关。开关开启时沿用原逻辑显示通行人员照片和下方姓名；关闭时仅隐藏照片和姓名，摄像头区域及识别业务不受影响。配置写入INI并可立即生效。

删除开关下方的冗长解释文字，只保留清晰的开关名称。

移除人脸管理界面的同步队列入口及各菜单主标题下的长说明文字。

识别记录取消抓拍路径 余弦值 活体值和设备SN展示，保留日志ID 结果 人员ID 姓名 失败原因 事件类型 方向和时间。

人员ID按实际存储的人员编号展示：网络人员使用网络人员编号，本地人员使用本地数据库人员编号。

# 四 本地人员Excel与人脸图片导入

人员表导入目标由网络人员表调整为本地人员表。本地人员表补充与导入表相匹配的扩展字段，并保留人脸文件列表成员；设备端手工录入流程仍只要求人员编号 姓名 人脸和特征，其他字段缺失时不强制填写。

## 导入规则

固定读取 /media/usb0/Ycest/person 目录；存在多个Excel文件时按文件名排序选择第一个非临时xls或xlsx文件。

Excel先复制到 /tmp/facegate_person_import 下的一次性临时目录后再解析；img目录中的图片不复制，导入期间直接读取。

人脸图片位于 Ycest/person/img，文件名采用手机号加序号，例如13688954645_1。导入人员完成且排除重复后，再按手机号关联人员并执行检测 质量判断 特征提取和入库。

若手机号不能唯一匹配人员，或图片未通过质量检测，则不保存该图片，并在最终结果中列出对应人员及原因。

同一账号 姓名 电话同时与网络人员一致时，跳过该人员并统一标记为重复人员；本地人员存在相同人员时以本次导入内容覆盖更新。

导入完成后刷新人员列表 人脸图库和存储统计；导出仍携带人脸文件列表列，空值也保留列结构。

## 导入交互

确认弹窗仅保留 请先插入U盘再点击确定后进行导入。

确认后显示居中的导入中动画 圆形加载指示和百分比进度条。

完成弹窗突出新增 覆盖 人脸入库和失败结果，不再附加无关的小字说明。

# 五 本地离线权限与RS485链路

本地人员与网络人员采用独立数据表和权限服务。本地人脸 IC卡和二维码在本地完成人员查找和权限判断，校验通过后按网络人员相同的楼层组帧规则直接下发RS485，但不生成MQTT业务回执，从而形成独立离线链路。

## 八项启用功能映射

| Excel启用功能 | 内部字段 | 启用条件 |
| --- | --- | --- |
| 定时 | time | 启用功能包含定时且定时规则可解析 |
| 次数 | count | 启用功能包含次数且剩余次数格式有效 |
| 金额 | amount | 启用功能包含金额且余额 总额 单价配置有效 |
| 期限 | duration | 启用功能包含期限且起止时间完整有效 |
| 继电器 | relay | 启用功能包含继电器且继电器配置非空 |
| 控梯 | controlElevator | 启用功能包含控梯且控梯类型有效 |
| 远程呼梯 | remoteCall | 启用功能包含远程呼梯且呼梯配置非空 |
| 密码通行 | cardPassword | 识别开关但本阶段不以初始密码启用本地密码通行 |

## 空值与期限误判修复

启用功能和具体配置分开保存。表中出现某项名称只表示该功能开关被选择；如果对应内容为空或格式不完整，则视为尚未配置，不自行补默认值，也不参与本次通行限制。该规则同时覆盖期限 定时 次数 金额 继电器 控梯和远程呼梯。

期限只有在起止时间均有效且开始时间不晚于结束时间时才启用；空期限不会再返回人员通行期限不允许。

定时规则为空时不执行时段限制；次数或金额数据不完整时不执行扣减或余额拒绝。

本地Excel中的设备字段不再与设备client_id匹配。本地权限按人员汇总其全部楼层；网络人员仍保留原设备ID匹配逻辑。

本地人员密码通行本阶段暂缓，不把Excel初始密码误当作门禁通行密码。

# 六 U盘服务协同方案

最终没有采用停止和重启udisk服务的方式，而是增加一次性人员导入预约机制。这样既保留udisk原有UI资源与视频更新能力，又能保证用户主动导入人员时，本次U盘插入不会误触发资源复制和程序重启。

点击导入后先写入包含应用PID和唯一令牌的请求文件，再等待U盘插入。

udisk检测到有效请求后发布相同令牌和实际挂载点，并把本次插入锁定为人员导入会话。

人员导入会话整轮跳过UI资源和视频复制，即使人员导入完成，也要等本次U盘拔出后才恢复普通自动处理。

Ycest/person目录明确排除在普通UI资源复制范围之外。

应用不再依赖 /dev/sd* 枚举，也不自行卸载U盘；通过udisk提供的实际挂载点读取人员目录。

# 七 人脸管理界面优化

竖屏模式顶部导航按屏幕尺寸自适应排列，与返回按钮保留合理间距，避免过窄和拥挤。

显示已删除 活体开关 音频开关 提示音开关和通行照片开关统一为滑动开关样式，并增加状态切换动画。

提升辅助文字字号，压缩冗余说明，统一识别阈值 网络设置和音频设置的保存按钮文案为保存。

保存和设置操作增加居中轻量提示，例如保存成功 设置失败；提示采用小尺寸安卓风格并带淡入淡出动画。

管理员登录弹窗在Wayland下随宿主居中显示；账号密码已经配置时不再显示首次设置提示，默认聚焦密码输入框。

## 管理页面透底与退出逻辑修复

登录弹窗和管理面板改为完整不透明背景，并移除会让整个页面透明的渐入效果。默认集成模式进入登录或管理后台时隐藏废弃的人脸整页主界面，避免摄像头主页从控件空隙或透明区域透出。

退出路径最终核对为 管理登录或管理后台结束后发送adminSessionFinished，由外层ModeController切回多媒体界面。已撤销错误加入的centralWidget show恢复动作，因此登录取消和后台退出均不会再显示或闪现人脸整页主界面。旧版整页模式通过编译开关单独保留原行为。

# 八 问题定位与修复记录

| 现象 | 原因 | 处理结果 |
| --- | --- | --- |
| U盘已挂载但等待超时 | 导入逻辑与udisk自动处理之间缺少明确会话所有权 | 增加请求令牌和ready握手，由udisk返回实际挂载点 |
| 空期限人员无法通行 | 只看启用开关，没有区分是否存在有效配置 | 增加Configured状态，空值和无效值不启用限制 |
| 提示当前设备没有可通行楼层 | 本地Excel设备字段被当成网络client_id匹配 | 本地按人员汇总全部楼层，网络逻辑保持设备匹配 |
| 登录和部分管理页透出人脸主页 | 半透明登录背景和整页透明动画叠加底层人脸主界面 | 使用不透明表面 移除整页透明动画并隐藏底层主页 |
| 退出管理后恢复人脸主页 | 修复透底时误加入了主页show逻辑 | 删除恢复动作，按原状态机直接返回多媒体 |

# 九 验证情况与边界

已对关键分支进行代码级检查，包括容量档位 配额写入 Excel选取 临时复制 图片关联 规则Configured状态 本地楼层查询 U盘预约和管理退出状态流。

已根据目标板日志复核并修正期限拒绝 楼层为空 U盘等待超时和页面透底问题。

当前开发环境未配置该RK3568项目的Qt交叉编译工具链，因此本阶段以静态检查为主；最终交付前仍需在目标板完成全量编译和硬件联调。

建议目标板重点回归32GB与8GB档位识别 多Excel首文件选择 大批量人脸图片导入 IC卡与二维码离线通行 空规则人员通行 U盘同时含资源和person目录 管理登录取消及退出返回多媒体。

# 十 本会话修改文件清单

以下按工作包归类列出本会话涉及的代码 配置 脚本和说明文件。一个文件可能同时服务多个工作包，在最主要的归属下列出。

存储策略

common/storage_policy.h

common/storage_policy.cpp

components/settings/ftppage.cpp

docs/storage_quota_policy_20260825.md

本地人员数据和离线通行

common/sql/local_personnel_store.h

common/sql/local_personnel_store.cpp

ic_board/local_access_service.h

ic_board/local_access_service.cpp

ic_board/network_access_service.h

ic_board/ic_event_bridge.h

ic_board/ic_event_bridge.cpp

ic_board/ic_worker.h

ic_board/ic_worker.cpp

modules/facegate/FaceGateQt/core/FaceInferenceWorker.h

modules/facegate/FaceGateQt/core/FaceInferenceWorker.cpp

Excel导入导出和U盘协同

modules/facegate/FaceGateQt/import/PersonXlsxParser.cpp

modules/facegate/FaceGateQt/import/PersonXlsxExporter.cpp

modules/facegate/FaceGateQt/import/PersonImportWorker.h

modules/facegate/FaceGateQt/import/PersonImportWorker.cpp

modules/facegate/FaceGateQt/import/PersonExportWorker.h

modules/facegate/FaceGateQt/import/UsbPersonImportSource.h

modules/facegate/FaceGateQt/import/UsbPersonImportSource.cpp

modules/facegate/FaceGateQt/import/UsbPersonExportTarget.h

modules/facegate/FaceGateQt/import/UsbPersonExportTarget.cpp

components/udisk_status/udisk_status.cpp

deploy/rk3566/udisk_watcher.sh

人脸管理和登录界面

modules/facegate/FaceGateQt/ui/AdminPanel.h

modules/facegate/FaceGateQt/ui/AdminPanel.cpp

modules/facegate/FaceGateQt/ui/AdminLoginDialog.h

modules/facegate/FaceGateQt/ui/AdminLoginDialog.cpp

modules/facegate/FaceGateQt/ui/MainWindow.h

modules/facegate/FaceGateQt/ui/MainWindow.cpp

modules/facegate/FaceGateQt/resources/qss/admin_panel.qss

配置与工程文件

modules/facegate/FaceGateQt/config/AppConfig.h

modules/facegate/FaceGateQt/config/AppConfig.cpp

facegate.ini

modules/facegate/FaceGateQt/config/facegate.ini

modules/facegate/FaceGateQt/config/facegate.example.ini

modules/facegate/FaceGateQt/FaceGateQt.pro

qt_ycest.pro

# 十一 后续建议

下一阶段建议先完成目标板全量编译和上述关键场景回归，再考虑Qt Quick或OpenGL动画界面的专项改造。车机风格动画方案本会话只进行了技术分析，没有纳入本次代码实施范围。